Modelo y procedimiento para la toma de decisiones de inversión sobre el equipamiento productivo en empresas manufactureras cubanas

Autores: Yasel José Costa Salas   [5to Año de Ingeniería Industrial]

Tutores: Dr.C. MSc. Ing. René Abreu Ledón

Dr.C. MSc. Ing. Fernando Marrero Delgado

UNIVERSIDAD CENTRAL “mARTA ABREU” DE LAS VILLAS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE iNGENIERÍA INDUSTRIAL

Resumen

El objetivo de este trabajo es definir un procedimiento para el desarrollo de las etapas de identificación, evaluación y selección de proyectos de inversión sobre el equipamiento productivo en empresas manufactureras cubanas. El motivo fundamental para realizar esta investigación estuvo en la debilidad de los procedimientos y métodos clásicos para abordar de forma integral el proceso de inversión sobre el equipamiento productivo, así como la falta de adecuación de los mismos a las necesidades actuales de las empresas manufactureras ya que no consideran un enfoque multicriterio en cada una de dichas etapas. Durante la investigación se utilizaron una serie de técnicas de Investigación de Operaciones, las cuales, unido al enfoque multicriterio empleado, permitieron la obtención de herramientas que se sustentan en los objetivos, prioridades y necesidades de estas organizaciones. La aplicación del procedimiento en dos empresas manufactureras cubanas permitió validar las herramientas propuestas, así como comprobar la elevación de la efectividad en la toma de decisiones en este proceso.

Introducción

El término inversión sobre el equipamiento productivo que aquí se trata, considera tres formas distintas: Reemplazo, referido al cambio de un equipo en uso (defensor) por otro adquirido para tales fines (retador); Modernización, se refiere a las transformaciones que se hacen sobre el equipo en uso para mejorar su funcionamiento; y Ampliación, referido a la adquisición de equipamiento igual o similar al existente para aumentar la capacidad de producción.

La mayoría de los autores en la bibliografía especializada han desarrollado modelos de reemplazo de equipos, los que han tenido un carácter monocriterio y se han dirigido a determinar la vida útil económica de un equipo (Clapman 1957; Eilon/King/Hutchinson 1966; Canada/Sullivan/White 1997; Beichelt 2001). A pesar de que estos modelos ofrecen información valiosa para conformar los presupuestos a largo plazo en la empresa, no permiten establecer prioridades entre los equipos al momento de elaborar los presupuestos de un año a otro.

Por otro lado, los modelos tradicionales de evaluación y selección de proyectos de inversión tienen un marcado carácter monocriterio, generalmente tienen en cuenta alguna medida de efectividad económica, obviando otros aspectos importantes en este tipo de decisión.

DESARROLLO

- Procedimiento para la identificación, evaluación y selección de proyectos de inversión sobre el equipamiento productivo

Como base teórico-metodológica del proceso que se trata en este trabajo se desarrolló un modelo conceptual (ver Anexo 1). Teniendo en cuenta este modelo se propone un procedimiento general (ver Anexo 2) que permita su aplicación en las empresas manufactureras. El procedimiento está constituido por dos módulos relacionados entre si. Para la aplicación del procedimiento es necesaria la conformación de un equipo de trabajo, así como el cálculo y selección de un grupo de expertos.

# 1.1    	Módulo de identificación de oportunidades de inversión sobre el equipamiento productivo

1.1.1	Clasificación de los equipos en clases de prioridad (A, B y C) [Etapa I]

En esta etapa se establecerá, a partir de cuatro pasos, un orden de prioridad para el equipamiento productivo, utilizándose para ello el Análisis ABC Multicriterio (Gomes/Ferreira 1995). Los equipos ubicados en la clase A tendrán máxima prioridad.

1.1.1.1	Definición de los atributos para la clasificación [Paso 1]

Después de un análisis detallado de la literatura especializada, así como  consultas realizadas a varios expertos se determinaron como atributos de los equipos los siguientes: calidad conque produce, eficiencia, funcionalidad, impacto ambiental, requerimientos para la inversión y nivel de obsolescencia tecnológica. El atributo requerimientos para la inversión no se incluirá de forma directa en los pasos siguientes ya que constituye un elemento que deberá verificarse al ubicar un equipo en la clase A.

1.1.1.2	Cálculo de los índices de funcionamiento y estado de los equipos [Paso 2]

En este paso se calcularán cuatro índices que permitirán tener una visión más clara al trabajar con cuatro de los atributos anteriores.

Índice del % de productos de buena calidad (IC)

Este índice se determina a partir de la información que se recoge en la empresa sobre el porcentaje de productos de buena calidad obtenidos con cada uno de los equipos. El IC se determina para cada equipo y varía desde 0 a 1 con un comportamiento favorable en la medida que se acerca a la unidad.

Índice de Eficiencia Media Comparativa (e)

Para calcular este indicador se propone emplear el Análisis de Envoltura de Datos (DEA, por sus siglas en inglés) (Charnes et al. 1978), en un análisis de Evaluación Cruzada (Sexton 1986). Lo primero que debe hacerse es determinar, para todos los equipos, las entradas (I) y salidas (O). En el primer caso, se encuentran aspectos tales como: energía, combustibles,  tiempo de producción, salarios, gastos de mantenimiento, entre otros. En el segundo grupo se propone considerar el valor que aporta el equipo a la producción. Para cada equipo se resolvería un modelo de programación lineal como el siguiente:

Min Eii                                                                                                                                     [1]

tal que:  IikEii ≥ i=1mλiIik∀k

donde:

Iik : valor de la entrada “k” en el equipo “i”

Oi: valor que aporta el equipo “i”

k = 1,…,z entradas de cada equipo

Eii :  eficiencia comparativa del equipo “i”

λi:   peso relativo de cada equipo

Oi≤ i=1mλiOi

λi≥0∀i

Eii≥0

En relación con la salida: valor que aporta cada equipo a la producción, se propone la ecuación 2.

Oi=h=1wVhmhch                                                                                                                    [2]

donde:

Vh: Valor del producto “h”

w : Cantidad de productos elaborados en los que participa el equipo “i”.

mh : Cantidad de equipos que participan en la elaboración del producto “h”.

ch  : Cantidad de productos del tipo “h” producidos.

Para empresas con enfoques por proceso, como es el caso de los talleres de maquinado, se propone utilizar como Vh el promedio de los valores de los productos.

Una vez calculadas las eficiencias, según el modelo anterior, se determinan los pesos que, a partir de la eficiencia hallada anteriormente, se obtienen en cada equipo para cada entrada (uik) y salida (vir). Para ello se emplea el modelo de programación lineal siguiente, el cual se aplica a cada uno de los equipos:

Min  vm∀i≠mOi−kumk∀i≠mIik                                                                                           [3]

tal que:  k=1zumkImk=1

vmOm−Emmk=1zumkImk=0

vmOi−k=1zumkIik≤0,∀i≠m

umk≥0,vm≥0

donde:

umk: peso dado por el equipo “m” a la entrada “k”

vm: peso dado por el equipo “m” a la salida

Con los resultados del modelo anterior se calculan las eficiencias de los equipos “i” usando el esquema de pesos del equipo “m”. Para ello se emplea la expresión siguiente:

Eim=r=1svmrOirk=1zumkIik                                                                                                                   [4]

Finalmente el valor de eficiencia media comparativa se calcula por la ecuación 5.

em=i=1mEmim                                                                                                                             [5]

El Índice de Eficiencia Media Comparativa varía desde 0 a 1, con una tendencia favorable en la medida en que se acerca a la unidad.

Índice Relativo de Impacto Ambiental (IRIA)

Para el cálculo de este indicador se emplean aquellas salidas negativas (riesgos) del equipo que pueden influir sobre el medio ambiente y en la salud del trabajador. La ecuación para este indicador es la siguiente:

IRIAi=IIAii=1mIIAi                                                                                                                        [6]

ΙΙΑi=r=1pCriEripri                                                                                                              [7]

donde:

ΙΙΑi:Indice de impacto ambiental del equipo “i”

Cri: Consecuencias de la salida “r” del equipo “i”

Eri : Nivel de exposición a la salida “r” del equipo “i”

pri: Probabilidad de que se manifiesten las consecuencias de la salida “r” en el equipo “i”

p: cantidad de salidas ambientales “r” en el equipo “i”

Para determinar cada uno de los elementos incluidos en la ecuación 7 se propone lo siguiente:

- Las consecuencias de la salida se analizarán empleando una escala de 0 a 5, con las clasificaciones siguientes: 0, sin consecuencias; 1, leves; 2, menos graves; 3, graves; 4, muy graves y; 5, fatales. La clasificación la realizarán los expertos, calculando o estimando cada una de las salidas y comparando, en los casos que sea posible con valores admisibles que aparecen en las normas.

- Para determinar el nivel de exposición a la salida se realizará a través de expertos en una escala de 0 a 1 (0: sin exposición; 1: todo el tiempo de la jornada laboral).

- La probabilidad de ocurrencia será estimada, también a través de expertos, en una escala de 0 a 1.

Se adoptará, en cada uno de estos tres elementos, el valor promedio entre los emitidos por los expertos, sólo si el Índice de Consenso es mayor que el 90% en el caso del análisis de las consecuencias y mayor que el 85% para los dos restantes elementos. En caso de un Índice de Consenso bajo se deberá plantear una discusión entre los expertos sobre la salida que se trate y reasignar los valores. El Índice de Consenso se determina por la ecuación 8.

ICSri=(1−srisL)×100%                                                                                                             [8]

donde:

ICSri: Índice de Consenso entre los expertos con relación a la salida “r” en el equipo “i”.

sL:  Desviación estándar máxima posible. (Ver Tablas 1 y 2)

sri: Desviación estándar del juicio de los expertos para la salida “r” en el equipo “i”.

Tabla 1: Valores de la desviación estándar máxima posible para el análisis de las consecuencias del riesgo.

| ne | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sL | 2,673 | 2,673 | 2,635 | 2,635 | 2,611 | 2,611 | 2,594 | 2,594 | 2,582 |

Tabla 2: Valores de la desviación estándar máxima posible para los análisis de la exposición y probabilidad de ocurrencia del riesgo.

| ne | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sL | 0,534 | 0,534 | 0,527 | 0,527 | 0,522 | 0,522 | 0,519 | 0,519 | 0,516 |

El Índice Relativo de Impacto Ambiental varía desde 0 a 1, con una tendencia favorable cuando se acerca a 0.

Índice de Funcionalidad (F)

Este indicador expresa la capacidad del equipo para ejecutar una serie de funciones que son vitales para el desarrollo presente o futuro de la organización. Estas funciones están relacionadas con: el cumplimiento de la demanda; el logro de determinadas  especificaciones de calidad; las facilidades que proporciona el equipo para su operación y mantenimiento; la disponibilidad del equipo; etcétera. Se calculará un valor preliminar de funcionalidad (ecuación 9), el cual deberá ser afectado por los expertos para incluir aquellos factores no contenidos en la ecuación.

Fi=∀efriefnie                                                                                                                               [9]

donde:

frie:  nivel necesario que el equipo “i” es capaz de lograr en la función “e”.

fnie: nivel que es necesario lograr por el equipo “i” en la función “e”.

El Índice de Funcionalidad varía desde 0 a 1, con una tendencia favorable en la medida en que se acerca a la unidad.

Una vez calculados los índices anteriores, el equipo de trabajo deberá determinar aquellos equipos con valores inadmisibles. Estos equipos se considerarán como del grupo 1 (de máxima prioridad) y serán excluidos del proceso de clasificación ABC.

1.1.1.3	Determinación de la tabla de información original [Paso 3]

El próximo paso para realizar la clasificación ABC, es determinar una escala que permita representar y codificar los atributos de clasificación. Teniendo en cuenta la presencia de atributos cuantitativos y cualitativos, se propone el empleo de una escala ordinal: Alto (2), Medio (1) y Bajo(0). Los expertos se reunirán y deberán decidir los intervalos, para los índices calculados anteriormente, en los que cada atributo será considerado como alto, medio o bajo. En el caso del nivel de obsolescencia tecnológica, se realizará una asignación directa al igual que en la clasificación inicial de cada equipo en A, B ó C.

1.1.1.4	Cálculo de la calidad de la clasificación [Paso 4]

Para el cálculo de la calidad de la clasificación dada por el experto, primero, se forman los conjuntos Yj (YA, YB y YC). Estos representan  al conjunto de equipos en las clases A, B y C, y su definición es:

YA = {mi=1xi∈Xdi=A}                                                                                                          [10]

YB = {mi=1xi∈Xdi=B}                                                                                                          [11]

YC = {mi=1xi∈Xdi=C}                                                                                                          [12]

Segundo, se buscan los subconjuntos discernibles Dh (se formarán subconjuntos de este tipo hasta que se logre abarcar todos los equipos de la muestra). Cada uno de ellos estará formado por aquellos equipos en los que coincidan los valores de sus atributos. Para el caso del primer subconjunto D1 sería:

D1 =  {x1, mi=2xi∈X(c11 = ci2)∩ (c12 = ci2) ∩ …∩ (c1n = cin)}                                                  [13]

A continuación se pasa a obtener las aproximaciones T-Inferior (TI) para cada subconjunto Yj.

TI Yj: Formado por la unión de todos aquellos subconjuntos Dh que están incluidos en Yj.

TI YA = {∀hDh∈XDh ⊂ YA}                                                                                                [14]

TI YB = {∀hDh∈X Dh ⊂ YB}                                                                                               [15]

TI YC =  {∀hDh∈X Dh ⊂ YC}                                                                                              [16]

Por último, la calidad de la clasificación () se calcula a través de la ecuación siguiente:

 = ∀jnTI(Yj)mx100%        j = A, B, C                                                                                     [17]

donde m: cantidad de equipos incluidos en la muestra.

En el caso en que la calidad de la clasificación calculada con anterioridad sea menor que el 100% se debe hacer un mejoramiento de esta, eliminando, por parte de los expertos, las contradicciones existentes en la tabla de información original.

1.1.2	Determinación de las alternativas de inversión a analizar [Etapa II]

Una vez finalizado la etapa anterior se puede contar con dos tipos de equipos para el análisis: los del grupo 1 y los de la clase A. Los equipos del grupo 1 tienen máxima prioridad, por lo que se deberán ordenar teniendo en cuenta el nivel de afectación que tenga el equipo y la importancia de la misma. Se deberán buscar las alternativas de solución para estos equipos en el orden establecido, aplicando luego el procedimiento que más adelante se refiere. Se pasará al equipo siguiente, si y sólo si al terminar de decidir la inversión sobre el equipo bajo análisis quedan fondos monetarios disponibles. Si al terminar de analizar los equipos del grupo 1 existe disponibilidad de fondos, se deberá proceder a determinar y analizar las alternativas de solución para todos los equipos de la clase A.  Con el objetivo de organizar el proceso de identificación de las alternativas se propone un esquema EFECTO-CAUSA-SOLUCIÓN (ver Anexo 3).

1.2	Módulo de evaluación y selección de proyectos de inversión sobre el equipamiento productivo

1.2.1	Análisis preliminar de factibilidad de las alternativas bajo estudio [Etapa III]

En esta etapa se realiza un análisis cualitativo de la tecnología a transferir, ya sea para reemplazo, modernización o ampliación. Los aspectos a analizar y que aparecen en el la guía de encuesta que se muestra en el Anexo 4 son: 1) legal; 2) impacto social y sobre el medio ambiente; 3) impacto organizacional y 4) nivel de obsolescencia tecnológica. Una alternativa pasará a la etapa siguiente si y solo si es una tecnología factible de acuerdo con los aspectos anteriores.

1.2.2	Análisis de factibilidad económica de las alternativas bajo estudio [Etapa IV]

Esta etapa se realizará el análisis de factibilidad económica a las alternativas provenientes de la etapa anterior. Para la ejecución de la misma el equipo de trabajo deberá precisar la Tasa de Recuperación Mínima Atractiva (TREMA) y el periodo de estudio. El análisis de factibilidad económica tendrá diferentes matices, empleándose los criterios de Valor Actual Neto o Costo Anual en dependencia del caso de que se trate (ver Anexo 5). En este trabajo se ofrecen una serie de tablas (ver un ejemplo en el Anexo 6), en dependencia del caso, que permiten realizar estos análisis económicos de forma más rápida y efectiva.

Las alternativas que no sean factibles económicamente serán excluidas del análisis posterior. No obstante lo anterior, cuando en el análisis de un equipo del grupo 1 no se encuentren opciones factibles económicamente se pudiera adoptar una alternativa en dependencia de los objetivos de la organización de que se trate, lo cual será decisión del equipo de trabajo.

1.2.3	Selección de la (s) alternativa (s) a ejecutar [Etapa V]

La forma de ejecutar el proceso de selección dependerá del tipo de alternativas que se analicen, ya sean para equipos del grupo 1 o para equipos de la clase A.

1.2.3.1	Análisis de selección para equipos del Grupo 1

Para realizar la selección u ordenar las alternativas pertenecientes a equipos de este grupo se propone emplear el método AHP de Saaty (1980), considerando para ello los atributos Valor Actual Neto o el Costo Anual, el impacto sobre el medio ambiente y la funcionalidad.

Una vez terminado el análisis para un equipo, y en el caso en que existan recursos financieros disponibles, se pasará al siguiente equipo del grupo si existiese o a analizar los equipos de la clase A.

1.2.3.2	Análisis de selección para equipos de la Clase A

Se toman las alternativas para los equipos bajo estudio, calculándose para cada una de ellas un Índice de Prioridad (ecuación 19). Posteriormente, se hará la selección de alternativas a través del modelo de programación en enteros siguiente:

Max∀i∀oIPoiXoi                                                                                                                [18]

tal que: ∀i∀oPoiXoi≤FD

∀oXoi≤1∀i

Xoi ≥ 0 ;   Xoi ≤ 1       Xoi є N

FD.  Fondos monetarios disponibles para la inversión.

Xoi: Variable de decisión booleana que representa si se acepta (1) o no (0) la alternativa “o” en el equipo “i”.

Poi: Inversión inicial requerida para aplicar la alternativa “o” en el equipo “i”.

IPoi=CAoifCA+FoifF+IRIAoifIRIA                                                                         [19]

donde:

IPoi: Índice de prioridad de la alternativa “o” del equipo “i”.

CAoi : Valor normalizado del ahorro que se alcanzaría en el costo anual si se aplica la alternativa “o” en el equipo “i”.

CAoi=CAi−CAoi∀oCAi−CAoi                                                                                           [20]

CAi:    Costo anual del equipo  “i”.

CAoi: Costo anual de la alternativa “o” del equipo “i”.

Foi:  Nivel de cambio que se alcanzaría en el índice de funcionalidad si se aplica la alternativa “o” en el equipo “i”.

Foi=Foi−Fi                                                                                                                [21]

Foi: Valor estimado del índice de funcionalidad de la alternativa “o” del equipo “i”.

IRIAoi: Nivel de cambio que se alcanzaría en el índice relativo de impacto ambiental si se  aplica la alternativa “o” en el equipo “i”.

IRIAoi=IRIAi−IRIAoi                                                                                            [22]

ΙRIAoi: Valor estimado del índice relativo de impacto ambiental de la alternativa “o” del equipo “i”.

fCA;fIRIA;fF: peso relativo de cada factor

Para establecer los pesos relativos de cada uno de los índices contenidos en el índice de prioridad, se propone el procedimiento de comparaciones pareadas establecido en el método AHP.

Los valores estimados para los índices funcionalidad e impacto ambiental, se determinarán de forma similar a como se hizo, para estos índices, en el primer módulo del procedimiento general.

- Aplicación del procedimiento general. Estudio de casos

El procedimiento general fue aplicado en una Fábrica de Baterías Intercambiadoras de Calor, ubicada en el municipio Morón de la provincia Ciego de Ávila y en la Unidad Básica de Talleres Ferroviarios de Caibarién, provincia Villa Clara.

En esta sección se ofrece brevemente el primero de estos casos. La Fábrica de Baterías Intercambiadoras de Calor, produce dichas baterías de tubos de cobre y aletas de aluminio, contando para ello con siete equipos de tecnología THERMOKEY (Italia), que fue introducida en el año 2000, a partir de una gran inversión en equipamiento moderno.

Después de calculados los cuatro índices propuestos en el procedimiento de identificación de oportunidades de inversión (ver un resumen en el Anexo 7)  y de realizada la clasificación ABC multicriterio de los equipos (ver tabla resumen en el Anexo 8), se identificaron las alternativas de inversión para los dos equipos de la clase A (ver Tabla 3).

Tabla 3. Alternativas de inversión identificadas para los equipos de la clase A

| Para el Expandidor Portátil | Para la Electropunteadora |
| --- | --- |
| I15: Reemplazar con GBS 02 | I18: Reemplazar con CROSEL 50-A |
| - Cuenta con sistema de control numérico | - Cuenta con sistema de control numérico. |
| - Permite expandir horizontalmente 2 horquillas a la vez | - Peso: 190 kg - Vida útil estimada: 25 años |
| - Peso: 250 kg | - Altura de trabajo: 900 mm |
| - Vida útil estimada: 20 años | - Potencia del motor: 50 kW |
| - Potencia del motor: 3,5 kW | - Dimensiones (mm): 1020x370x120 |
| - País de origen: Gran Bretaña | - País de origen: España |
| - Precio: 11 450 USD | - Precio: 6 210 USD |
| I25: Reemplazar con ET- 21T |  |
| - Cuenta con sistema de control numérico |  |
| - Permite expandir verticalmente 21 horquillas a la vez |  |
| - Peso: 300 kg |  |
| - Vida útil estimada: 20 años |  |
| - Potencia del motor: 4 kW |  |
| - País de origen: Italia |  |
| - Precio: 14 575 USD |  |

Estas alternativas fueron evaluadas y seleccionadas según el procedimiento propuesto para tales fines (ver ejemplo de análisis económico en el Anexo 9), obteniéndose los resultados finales que se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Cálculo del Índice de Prioridad de las alternativas para el Expandidor Portátil.

|  | CA ($) | F | IRIA | CA* | F* | IRIA* | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo Actual | 2 873,27 | 0,7550 | 0,3073 | - | - | - | - |
| I15 (GBS 02) | 2 817,61 | 0,8500() | 0,0000(1) | 0,5289 | 0,0950 | 0,3073 | 0,3526 |
| I25 (ET-21T) | 2 823,70 | 1,0000(1) | 0,0000(1) | 0,4711 | 0,2450 | 0,3073 | 0,3724 |

2.1	Análisis Costo-Beneficio de la aplicación del procedimiento general

Con el objetivo de demostrar la factibilidad de aplicar el procedimiento propuesto en las empresas manufactureras cubanas se desarrolló un análisis costo-beneficio.

Los costos están relacionados con: 1) elaboración de un software; 2) gastos de salario de los miembros del equipo de trabajo y de los expertos y 3) gastos para la búsqueda de información externa sobre alternativas de inversión y para el procesamiento de la información.  El monto total de los costos asciende 4 500 CUP (este valor se estimó teniendo en cuenta la experiencia en la aplicación en las empresas, así como el desarrollo de software de similar complejidad).

Los beneficios son de naturaleza cualitativa y cuantitativa, pero siempre mayores que los costos anteriores. En las dos empresas donde se realizaron aplicaciones se pudieron constatar los aspectos siguientes:

- En la Unidad Básica de Talleres Ferroviarios de Caibarién se pidió a la directiva, antes de aplicar el procedimiento que según su proceder hasta ese momento determinará una alternativa de inversión sobre el equipamiento productivo (que estuviera en consonancia con los recursos monetarios disponibles) y que le calcularan el Costo Anual. Se seleccionó según el método tradicional (basado solamente en la experiencia) una alternativa con Costo Anual (CA) de 6 533,32 CUP, mientras que después de aplicar el procedimiento propuesto se obtuvo una alternativa mejor con Costo Anual de 5 598,35 CUP. Esto implica que al adoptarse la alternativa seleccionada con las herramientas propuestas la empresa se ahorraría en comparación con la alternativa inicial 9 349,70 CUP (934,97 CUP por cada uno de los 10 años que se consideró como periodo de estudio). Es importante destacar que dicho valor representa el ahorro que implicaría tomar la decisión correcta en solo un equipo, por lo que deben esperarse incrementos en este valor en la medida que aumente el capital a invertir y por tanto el número de alternativas a seleccionar.

- En el caso de la Fábrica de Baterías Intercambiadoras de Calor al analizar las dos alternativas de inversión para el equipo Expandidor Portátil (ver Tabla 4), si se hubiera hecho a través de los métodos tradicionales (sin considerar el enfoque multicriterio) se seleccionaría la alternativa GBS 02 por tener menor Costo Anual. Sin embargo, al considerar, según el procedimiento propuesto, los criterios de Funcionalidad e Impacto Ambiental, además del Costo Anual se selecciona como la mejor alternativa la ET-21T en lugar de la GBS 02.

Además de los aspectos anteriores, se asocian a la aplicación del procedimiento general propuesto los beneficios cualitativos siguientes:

- Un inventario detallado de los principales problemas del equipamiento productivo, así como de sus posibilidades de mejora a través de la inversión.

- Aumento de la efectividad del proceso de toma de decisiones sobre el equipamiento productivo, ya que se considera un enfoque multicriterio y se cuenta con las herramientas que permiten abarcar las especificidades del proceso de inversión sobre estos activos.

- Determinación de la alternativa de inversión más adecuada, en función de los objetivos de la organización y de la disponibilidad de recursos monetarios.

- Formación progresiva de una cultura de cambio, tanto en las formas actuales de pensar como en las de actuar.

- Participación activa de los miembros de la organización en el proceso de toma de decisiones.

Conclusiones y Recomendaciones

El procedimiento propuesto, el índice de prioridad de las alternativas, el índice de consenso entre los expertos para la asignación de puntajes y la adaptación de un procedimiento de análisis de accidentes al cálculo del índice de impacto ambiental constituyen los principales aportes científicos de esta investigación y son además, una contribución al proceso de perfeccionamiento empresarial que se desarrolla en el país.

Las investigaciones futuras en este campo deben estar dirigidas al desarrollo de un software que incluya los dos módulos y permita la obtención más rápida de los resultados y, por tanto, una mayor aceptación por parte de los empresarios.

Bibliografía FUNDAMENTAL

- Azaiez, M. N. (2002). A multi-attribute preventive replacement model. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 8, 3, 213-225. Revisado el 5 de mayo de 2003 en http:// www.emeraldinsight.com/1355-2511.htm.

- Beichelt, F. (2001). A replacement policy based on limiting the cumulative maintenance cost. International Journal of Quality & Reliability Management, 18, 1, 76-83.

- Canada, J., Sullivan, G. R. (1997). Análisis de la inversión de capital para ingeniería y administración. 2da edición, A Simon & Schuster Company,  Prentice may.

- Charnes, A., Cooper W. W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.

- CITMA (1999). Reglamento del proceso de evaluación del impacto ambiental. Resolución No. 77/99. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición extraordinaria, La Habana, 6 de agosto de 1999, Año XCVII, 48. Revisado el 21 de enero de 2004 en http://www.medioambiente.cu/legislación/lresoluciones/

- Clapham, J. C. R. (1957). Economic life of equipment. Operations Research Quarterly, 8, 2, 181-190.

- Eilon, S., King, J. R. & Hutchinson, D. E. (1966). A study in equipment replacement. Operations Research Quarterly, 59-71.

- Gomes, L. F. A. M & Ferreira, A. C. S. (1995). The multi criterion ABC analysis- an application of rough set theory. Foundations of computing and decision sciences, 20, 3, 169-174.

- Saaty, T. L. (1981). The analytic hierarchy process. McGraw-Hill Book Company, New York.

- Sexton, T. R. (1986). The methodology of DEA. En Measuring Efficiency: An assessment of DEA. Edición R. H. Silkman, Josey – Bass, San Francisco, USA, 7-29.

ANEXO 1 Modelo conceptual del proceso de inversión sobre el equipamiento productivo en empresas manufactureras cubanas.

E N T O R N O

E N T O R N O

Equipos prioritarios

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calidad de producción

Eficiencia

Impacto ambiental

Funcionalidad

Desarrollo Tecnológico

Necesidades actuales y futuras

DIAGNÓSTICO INTERNO

DIAGNÓSTICO EXTERNO

BRECHA

ALTERNATIVAS de inversión

ECONÓMICA

ORGANIZACIONAL

ANALISIS DE

FACTIBILIDAD

SOCIAL Y

AMBIENTAL

TECNOLÓGICA

ALTERNATIVAS FACTIBLES

ANALISIS MULTICRITERIO DE SELECCION

Impacto ambiental

Información Interna

Información Externa

COMPETITIVIDAD

PROYECTO

A

EJECUTAR

Funcionalidad

Económico

ANEXO 2 Procedimiento general para la identificación, evaluación y selección de alternativas de inversión sobre el equipamiento productivo.

Sí

No

Eliminar incongruencias y contradicciones

Definir los atributos para la clasificación

Determinar la tabla de información original del sistema

Calcular la calidad de la clasificación

¿Es la Calidad de la clasificación

< 100 %?

¿Existen equipos en el grupo 1?

Buscar alternativas de inversión para el equipo de mayor prioridad

Buscar alternativas de inversión para los equipos de la clase A

Calcular el Índice % de productos de buena calidad

Calcular la Eficiencia Media Comparativa

Calcular el Índice Relativo de Impacto Ambiental

Calcular el Índice de Funcionalidad

Determinar las características de calidad influidas por los equipos

(matriz característica de calidad / equipo)

Determinar las entradas (inputs) y salidas (outputs)  de los equipos

Determinar las necesidades presentes y flexibilidad de la producción (nomenclatura, cantidad, calidad)

Determinar los equipos del grupo 1 (con valores inadmisibles en algún atributo) y excluirlos de la clasificación

Establecer prioridades

Conformar el equipo de trabajo. Calcular y seleccionar el número de expertos

Inicio

3

2

1

No

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Realizar análisis de factibilidad preliminar. Excluir alternativas no factibles

Realizar análisis de factibilidad económica (análisis de reemplazo o modernización). Excluir alternativas no factibles

Realizar la selección a través del modelo mostrado en 18

¿Existen alternativas factibles?

Determinar el Índice de Prioridad de cada alternativa

Realizar análisis de factibilidad preliminar. Excluir alternativas no factibles

¿Existen alternativas factibles?

Realizar análisis de factibilidad económica (cálculo del VAN). Excluir alternativas no factibles

Determinar los atributos para la selección

Eliminar alternativas dominadas

Determinar la importancia relativa de los atributos

Determinar la ponderación de prioridad de cada alternativa con respecto a cada atributo

Determinar la ponderación de prioridad general de las alternativas

Sí

Analizar las posibilidades de adoptar una alternativa

¿Queda dinero disponible?

Determinar los niveles de cambio de los atributos en cada alternativa

Determinar la importancia relativa de cada atributo

2

1

3

Fin

ANEXO 3  Esquema EFECTO – CAUSA – SOLUCIÓN.

...........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

...

...

...

...

...........

...........

...

......

......

Eficiencia

Funcionalidad

Calidad

.

.

.

...

...

Imp. Ambiental

......

EFECTO

CAUSA

NIVEL 1

CAUSA

NIVEL n

SOLUCIÓN

Relaciones causa-efecto

Relaciones causa-efecto (causa compartida)

Relaciones causa-solución

Mantener

Reemplazar

Modernizar

Ampliar

ANEXO 4   Encuesta sobre análisis preliminar de factibilidad de la tecnología a transferir.

| Tipo de Proyecto | Equipo: |
| --- | --- |
| ALTERNATIVA j: |  |
| legal - ¿Se cuenta con la licencia para operar la tecnología a transferir? |  |
| sOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE - ¿Qué tipo de energía utilizará el equipo?. ¿Cuál sería su consumo ?. - Hacer un análisis cualitativo y cuantitativo sobre los efluentes y emanaciones y los niveles de ruido. - Identificación y caracterización de los efectos sobre la salud y la calidad de la vida. ¿es una tecnología factible? sí_____ no_____ |  |
| ORGANIZACIONAL - ¿Cumple la tecnología a instalar con todos los requisitos para su explotación en condiciones tropicales? - Analizar los índices de consumo y origen de las principales materias primas y recursos energéticos. - ¿Es compatible la tecnología con los sistemas técnicos – productivos con los que debe vincularse, en particular, para la reparación mantenimiento y metrología?. - ¿Es capaz la fuerza laboral disponible de asimilar la tecnología?. ¿Qué se necesitaría para ello?. - ¿Es necesario la realización de labores constructivas para la instalación de la tecnología?. Hacer un análisis de la magnitud de las mismas. ¿es una tecnología factible? sí_____ no_____ |  |
| NIVEL DE OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA - Comparar el nivel científico-técnico de la tecnología a instalar, con respecto al equipo actual y a las tendencias modernas en cuanto a: - Eficiencia. - Aseguramiento de la calidad. - Posibilidades funcionales. - Impacto sobre el medio ambiente. ¿es una tecnología factible? sí_____ no_____ |  |

ANEXO 5   Casos posibles en el análisis de inversiones sobre el equipamiento productivo.

| Caso | Procedimiento |
| --- | --- |
| 1. Alternativa de reemplazo para un equipo que no puede continuar en servicio | Se calculará el Costo Anual para cada una de las alternativas involucradas en el estudio. |
| 2. Alternativa de reemplazo para un equipo que pudiera continuar en servicio | Se calculará el Costo Anual para cada una de las alternativas de reemplazo o equipos retadores. Posteriormente se calculará el Costo Anual para el equipo defensor. Se procederá, entonces, a comparar los costos anuales para el equipo defensor con los de los retadores, decidiendo como alternativas factibles aquellas que tengan un Costo Anual menor que el equipo defensor. |
| 3. Alternativa de modernización para un equipo que pudiera continuar en servicio | Se procederá igual que en el caso anterior, con el detalle de que se deberá estimar en cuánto se prolongaría la vida del equipo actual si se llevara a cabo la alternativa de modernización. |
| 4. Conjunto de alternativas de ampliación | Se calculará el Valor Actual Neto para cada una de dichas alternativas. Se tendrán en cuenta los incrementos (tanto en ingresos como en costos) del aumento del volumen de producción. |
| 5. Conjunto de alternativas de reemplazo y/o modernización en comparación con las de ampliación | Se realizará un análisis de factibilidad económica de las alternativas de ampliación. Luego se plantearán las alternativas que resulten de la combinación de las de ampliación (las que resultaron factibles económicamente) con el equipo actual. Posteriormente, se calculará el Valor Actual Neto para cada una de estas alternativas y para las de reemplazo y modernización. |

ANEXO 6  Cuestionario sobre las alternativas de ampliación

| PROYECTO DE AMPLIACIÓN |  |  | EQUIPO ACTUAL: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTERNATIVA j: |  |  |  |  |  |
| TREMA (i): |  |  |  |  |  |
| Periodo de estudio (n): |  |  |  |  |  |
|  | Año 0 | Año 1 |  | … | Año n |
| A. ENTRADAS | XXXXXXX | XXXXXXX |  | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Incremento en ingresos por: | XXXXXXX | XXXXXXX |  | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Mejoramiento de la capacidad | XXXXXXX |  |  |  |  |
| Mejoramiento de la calidad | XXXXXXX |  |  |  |  |
| Valor de rescate o de salvamento (Sn) | XXXXXXX | XXXXXXX |  | XXXXXXX |  |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |
| B. SALIDAS | XXXXXXX | XXXXXXX |  | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Inversión inicial (P) |  | XXXXXXX |  | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Incrementos en costos de: | XXXXXXX | XXXXXXX |  | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Operación: | XXXXXXX | XXXXXXX |  | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Mano de Obra | XXXXXXX |  |  |  |  |
| Materias Primas y Materiales | XXXXXXX |  |  |  |  |
| Combustible, energía, etc. | XXXXXXX |  |  |  |  |
| Mantenimiento: | XXXXXXX | XXXXXXX |  | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Mano de obra | XXXXXXX |  |  |  |  |
| Piezas de repuesto | XXXXXXX |  |  |  |  |
| Tiempo perdido | XXXXXXX |  |  |  |  |
| TOTAL (B) |  |  |  |  |  |
| A – B [Qj] |  |  |  |  |  |

| VAN=−P+j=1nQj(1+i)j |  |
| --- | --- |

NOTA: Los incrementos en ingresos y costos serán los producidos por el aumento del volumen de producción en el área que se trate.

ANEXO 7  Resumen del cálculo de los indicadores de funcionamiento y estado de los equipos

Valores de entradas y salida de cada equipo para el cálculo de la eficiencia media comparativa (e)

| Equipo | Energía eléctrica (kW-h) | Tiempo de producción (min) | Salario ($) | Mtto ($) | Valor (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 Prensa Excéntrica | 507,51 | 2 537,55 | 47,79 | 82,48 | 4205,21 |
| x3 Cortadora de Tubos | 137,83 | 1 378,30 | 12,98 | 47,59 | 4205,21 |
| x4 Dobladora de Horquilla | 287,14 | 2 297,17 | 21,63 | 60,27 | 4205,21 |
| x5 Expandidor Portátil | 193,63 | 3 872,50 | 72,93 | 79,31 | 4205,21 |
| x6 Soldadura a Gas | 102,50 | 3 803,75 | 71,64 | 63,45 | 4205,21 |
| x7 Comprobador de Hermeticidad | 31,09 | 690,92 | 6,51 | 69,79 | 4205,21 |
| x8 Electropunteadora | 333,33 | 400,00 | 3,77 | 31 | 4205,21 |
| TOTAL | 1 593,03 | 14 980,19 | 237,25 | 433,89 | 29436,47 |

Matriz de eficiencias cruzadas. Valor de eficiencia media comparativa de los equipos

|  | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | 0.47 | 0,8725 | 0,6102 | 0,5405 | 0,7180 | 0,7163 | 0,8681 |
| x3 | 0,3303 | 1,0000 | 0,5489 | 0,3616 | 0,4296 | 0,8390 | 0,8404 |
| x4 | 0,5661 | 1,2003 | 0,7000 | 0,7398 | 0,9798 | 0,9834 | 1,0000 |
| x5 | 0,2645 | 0,6588 | 0,4159 | 0,6300 | 0,5967 | 0,6694 | 0,4923 |
| x6 | 0,3695 | 0,9238 | 0,5818 | 0,5909 | 0,8900 | 0,9446 | 0,6859 |
| x7 | 0,0515 | 0,1895 | 0,0910 | 0,1349 | 0,2548 | 1,0000 | 0,0784 |
| x8 | 0,0663 | 0,2442 | 0,1466 | 0,0435 | 0,0443 | 0,4870 | 1,0000 |
| ei | 0,2747 | 0,7270 | 0,4420 | 0,4345 | 0,5590 | 0,8057 | 0,7382 |

Resumen de los valores de los indicadores de funcionamiento y estado de los equipos

| Equipos | IC | e | IRIA | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prensa Excéntrica | 98,20 | 27,47 | 45,18 | 100,00 |
| Cortadora de Tubos | 98,50 | 72,70 | - | 100,00 |
| Dobladora de Horquilla | 99,80 | 44,20 | - | 100,00 |
| Expandidor Portátil | 100,00 | 43,45 | 30,73 | 75,50 |
| Soldadura a Gas | 98,30 | 55,90 | 8,58 | 100,00 |
| Comprobador de Hermeticidad | 100,00 | 80,57 | - | 100,00 |
| Electropunteadora | 99,50 | 73,82 | 15,50 | 94,49 |

ANEXO 8   Resumen de la clasificación ABC Multicriterio de los equipos

Información original del sistema

| # Equipo / Atributo | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prensa Excéntrica | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | B |
| Máquina Enderezadora y Cortadora de Tubos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | B |
| Máquina Dobladora de Horquilla | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | B |
| Equipo Expandidor Portátil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | A |
| Equipo de Soldadura a Gas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | C |
| Equipo Comprobador de Hermeticidad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | B |
| Máquina Electropunteadora | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | A |

c1: Calidad del producto; c2: Eficiencia; c3: Impacto Ambiental; c4: Funcionalidad; c5: Obsolescencia;

c6: Importancia del equipo en el proceso

Cálculo de la calidad de la clasificación en la tabla de información original

| TI (YA) = {x5, x8} TS (YA) = {x5, x8} FC (YA) = {}  (YA) = 1.00 | TI (YB) = {x2, x3, x7} TS (YB) = {x2, x3, x7, x4, x6} FC (YB) = {x4, x6}  (YB) = 0.60 | TI (YC) = {} TS (YC) = {x4, x6} FC (YC) = {x4, x6}  (YC) = 0 |
| --- | --- | --- |
| c (Y) = 57=0,7143 |  |  |

Información revisada del sistema (c (Y) = 1)

| # Equipo / Atributo | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prensa Excéntrica | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | B |
| Máquina Enderezadora y Cortadora de Tubos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | B |
| Máquina Dobladora de Horquilla | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | C |
| Equipo Expandidor Portátil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | A |
| Equipo de Soldadura a Gas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | C |
| Equipo Comprobador de Hermeticidad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | B |
| Máquina Electropunteadora | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | A |

ANEXO 9    Cuestionario sobre la alternativa GBS 02 como reemplazo al Expandidor Portátil

| TIPO DE PROYECTO Reemplazo (X ) Modernización___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPO DEFENSOR: Expandidor Portátil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTERNATIVA j: GBS 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TREMA (i): 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo de estudio (n): 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
| A. ENTRADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento en ingresos por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejoramiento de la capacidad | XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mejoramiento de la calidad | XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros factores | XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (A) | XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. ELEMENTOS DE COSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos de Operación por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mano de Obra | XXXX | 437,87 | 437,87 | 437,87 | 437,87 | 437,87 | 437,87 | 437,87 | 437,87 | 437,87 | 437,87 |
| Materias Primas y Materiales | XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustible, energía, etc. | XXXX | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 |
| Costos de Mantenimiento por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mano de obra | XXXX | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 47,55 | 49,02 | 50,54 | 52,10 | 53,71 | 56,54 |
| Piezas de repuesto, lubricantes, energía, etcétera. | XXXX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 201,85 | 208,09 | 214,53 | 221,16 | 228,00 | 240,00 |
| Tiempo perdido | XXXX | - | - | - | - | 321,69 | 331,64 | 341,90 | 352,47 | 363,38 | 382,50 |
| TOTAL (B) | XXXX | 580,64 | 580,64 | 580,64 | 580,64 | 1090,33 | 1107,99 | 1126,20 | 1144,98 | 1164,33 | 1198,28 |
| B - A[Qj] | XXXX | 580,64 | 580,64 | 580,64 | 580,64 | 1090,33 | 1107,99 | 1126,20 | 1144,98 | 1164,33 | 1198,28 |
| Inversión inicial (P) | 11450 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Valor de rescate o de salvamento (S) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5725 |
| CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2817,61 |

Estos valores fueron dados por los expertos, obteniéndose siempre un valor adecuado del Índice de Consenso

La escritura de la bibliografía se realizó según las normas de American Psychological Association (APA)