TÍTULO: “Humedal subsuperficial vertical para el tratamiento de las aguas residuales de SOLCAR”.

Unidad Ejecutora Principal del Resultado. Centro de Estudio de Química Aplicada (CEQA). Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

AUTORES.                                                    % de participación.           Código: 0500942

MSc. Maira María Pérez Villar. (1).                      35 %

Dra. Elena Rosa Domínguez. (1).                          25 %

MSc. Isidro Javier Cachaldora. (2).                       10 %

Ing. Juan Miguel Hernández Ruiz. (1).                  10 %

Ing. Yaribey Mayusca Gonzáles Roche. (1).         10 %

Tec. Mercedes Monteagudo Serrano. (1).              10 %

Filiación.

(1) Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV). Santa Clara. Cuba.

(2)  Planta de Soldar Carriles. Placetas. Villa Clara. Cuba.

Autor para la correspondencia: MSc. Maira María Pérez Villar. Centro de Estudio de Química Aplicada. Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Carretera a Camajuani Km. 5½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.

Dirección electrónica: mairapv@uclv.edu.cu

RESUMEN.

En este trabajo, primeramente, se realizó el diseño de un humedal subsuperficial vertical, colocado posterior a los órganos de tratamiento ya existentes en la empresa de soldar carriles de Placetas, para de esta forma lograr la reducción de los contaminantes que no cumplían con la normativa cubana para el vertimiento. Se realizó la caracterización de las aguas residuales afluentes del tanque de reboso según Standard Methods y se realizó el cálculo del área necesaria para lograr la reducción de los contaminantes, .considerando el comportamiento de estos sistemas como una cinética de primer orden para la remoción de la DBO y el Nitrógeno entre otros. Se propone un humedal subsuperficial vertical con un área superficial de aproximadamente 18 m2 con 0,8 m de altura y como sustrato el suelo ferralítico rojo que presenta alto contenido de hierro y aluminio, lo que favorece la remoción de fósforo, plantado con Cyperus alternifolius. Además se realizó la construcción del mismo y la evaluación de la eficiencia en la depuración de los principales contaminantes, lográndose un aumento del oxígeno disuelto y la reducción de los Sólidos Suspendidos, DQO, DBO y nitrógeno por debajo del Limite Máximo Permisible Promedio según NC- 27-1999

INTRODUCCION

El desarrollo a escala mundial, en las últimas décadas, de técnicas de depuración natural, compatibles con el medio ambiente y con reducidos requerimientos de inversión económica y mantenimiento, permite abordar el problema de la eliminación de residuos líquidos urbanos desde una nueva perspectiva. Se trata de técnicas novedosas y eficaces que no hacen sino aprovechar los procesos y sistemas naturales de depuración que durante milenios han posibilitado la eliminación de la contaminación orgánica de la biosfera. (Moreno et al., 2003)

Estos sistemas son simples, costo efectivos y eficientes métodos  para purificar la gran cantidad de aguas residuales producidas por nuestra sociedad. Pueden aplicarse a tratamiento secundario o terciario, removiendo bacterias, microorganismos y la materia orgánica. (Brix, 1999)

Los procesos que intervienen  en ellos incluyen a muchos de los que se aplican en los tratamientos convencionales (sedimentación, filtración, adsorción, precipitación química, intercambio iónico, degradación biológica, etc.), junto con procesos propios de los tratamientos naturales (fotosíntesis, fotoxidación, asimilación por parte de las plantas, etc.), pero en las técnicas de depuración natural se opera a velocidad "natural" (sin aporte de energía). (Tietz et al., 2007)

Los humedales construidos se incluyan entre los llamados sistemas naturales de tratamiento. Son sistemas ingenieros que han sido diseñados y construidos, para utilizar los procesos naturales que tienen lugar entre la vegetación, el suelo y los microorganismos asociados, y así tratar las aguas residuales. (Vymazal, 2007)

Estos sistemas de tratamiento se han clasificado tradicionalmente en dos tipologías atendiendo a si la circulación del agua es de tipo subterránea o superficial. Debido a que el medio poroso brinda mayor área superficial para el crecimiento de los microorganismos la velocidad de remoción en los sistemas con flujo subsuperficial es mayor. Por otra parte, como el agua en estos sistemas fluye por debajo de la superficie del medio, no se presentan problemas con el desarrollo de los mosquitos y otros vectores.

Los humedales de flujo subsuperficial se clasifican según el sentido de circulación del agua en horizontales o verticales. Los humedales con flujo horizontal funcionan permanentemente inundados, estos sistemas tienen el oxígeno como limitante debido a que las plantas no son capaces de suministrar el oxígeno a la velocidad requerida por las cargas orgánicas y tienden a que la nitrificación ocurra a muy bajos niveles. (Langergraber et al.,2007)

Los humedales con flujo vertical se diseñan con funcionamiento intermitente, es decir, tienen fases de llenado, reacción y vertido. Los sistemas con flujo vertical operan con cargas superiores que los horizontales y producen efluentes más oxigenados. La aplicación intermitente del agua residual y el drenaje vertical en el lecho permiten que las reacciones aeróbicas se produzcan con rapidez. (EPA, 2000)

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y construir un humedal subsuperficial vertical para el tratamiento de las aguas residuales domésticas en la empresa de soldar carriles

METODOS EXPERIMENTALES

Según lo reportado en la literatura, (Reed, 1995; Watson et al., 1989; Kadlec and Knight, 2004) el comportamiento de los humedales puede estimarse como una cinética de primer orden para la remoción de la DBO y el Nitrógeno entre otros, siendo la ecuación básica de diseño:

CeCo=e−KT∗t         (1)

El tiempo de retención hidráulica

t=LWynQ             (2)

Por lo tanto el área superficial del humedal se calcula combinando las expresiones anteriores y considerando el cálculo para la eliminación de la DBO

As=LW=QlnCoCeKTyn   (3)

La caracterización del agua residual se realizó tomando muestras compuestas según (INRH, 2004) (cada 15 minutos durante todo el tiempo de bombeo).

En la Tabla 1 aparecen los métodos analíticos empleados, según Standard Methods para estos parámetros. (Standard Methods, 1998)

Para la evaluación estadística de procesamiento de los datos se utilizó el software Statgraphics centurión XV.II.

Tabla 1. Parámetros de calidad y métodos analíticos empleados.

| Parámetros. | Símbolo | Unidades | Método empleado |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencial de hidrógeno | pH | u de pH. | Método electrométrico |
| Conductividad eléctrica a 25o C. | CE | µS/cm. | Método electrométrico. |
| Demanda química de oxígeno. | DQO | mg O2/L | Método dicromato. |
| Demanda biológica de oxígeno. | DBO5 | mg O2/L | Método Winkler e incubación |
| Oxigeno disuelto. | OD | mg O2/L | Método Winkler. |
| Nitrógeno Kjeldahl. | NK | mg/L | Volumétrico, previa digestión |
| Nitrógeno amoniacal. | N-NH4 | mg/L | Volumétrico |
| Fósforo total. | PT | mg/L | Espectrofotométrico |
| Sólidos suspendidos totales. | SST | mg/L | Método gravimétrico. |

RESULTADOS Y DISCUSION

Diseño y construcción

Las aguas residuales domésticas de SOLCAR primeramente, son depositadas en una fosa séptica donde sedimentan los sólidos y asciende la materia flotante, eliminándose así parte del sólido y del contenido microbiano. Posteriormente, el líquido aclarado es bombeado hacia el tanque de rebozo, pasando por una salida sumergida hasta una zanja subterránea llena de rocas a través de la cual puede fluir y filtrarse, donde parte de los contaminantes se oxidan aeróbicamente. En el tanque de rebozo el agua residual sufre el proceso de sedimentación, pues posee en su interior un sedimentador donde se eliminan los sólidos sedimentables. Dicho sistema de tratamiento se describe gráficamente a continuación mediante el diagrama de flujo del proceso (figuras 1)

Figura 1. Diagrama de flujo del sistema de pretratamiento de las aguas residuales domésticas.

En la Tabla 2 se presentan los valores medio de los parámetros analizados al agua residual efluente de dicho tanque de rebozo así como el Limite Máximo Permisible Promedio (LMPP) según NC-27-1999. (ONN, 1999)

Tabla 2. Valores medios y LMPP de los parámetros analizados.

| ##### Parámetros | UM | LMPP NC 27. 1999. | Afluente |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | U | 6,5 – 8,5 | 7,31 ± 0,49 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 1400 | 746 ± 89 |
| DQO | mg/L | 70 | 96,1 ± 23,4 |
| DBO5 | mg/L | 30 | 52,5 ± 5,6 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | - | 0,45 ± 0,9 |
| Fósforo Total | mg/L | 2 | 6,56 ± 0,21 |
| Nitrógeno Total | mg/L | 5 | 11,6 ± 2,1 |
| NH4 | mg/L | - | 7,35 ± 1,2 |
| NO2 | mg/L | - | 0,03 ± 0,02 |
| NO3 | mg/L | - | 4,9 ± 2,7 |
| Sólidos suspendidos totales | mg/L | - | 20,75 ± 9,07 |

La combinación de los órganos de tratamiento existentes en SOLCAR con un humedal subsuperficial vertical, puede permitir cumplir con los requisitos de calidad de las aguas residuales domésticas para su vertimiento.

Las aguas residuales presentan las siguientes características:

- Flujo pequeño (9 m3/día)

- Proceden de la cocina comedor y baños del emplazamiento, por lo que son de origen doméstico.

- Cuentan con una serie de tratamientos preliminares para eliminar los sólidos, lo que permite un mejor funcionamiento del humedal.

- Se bombean por un tiempo de 4 horas dos veces por semana lo que permite el flujo intermitente del humedal vertical.

Se utilizó un humedal subsuperficial vertical, por sus características de remoción y las ventajas que presenta. En este tipo de humedal, el medio poroso no se encuentra saturado debido a que el agua se aplica a intervalos de tiempo. Debido a la intermitencia del flujo, en estos humedales existe buena oxigenación, lo que favorece la remoción de la mayoría de los contaminantes.

Parámetros de diseño del humedal subsuperficial vertical:

- Sustrato:

Suelo ferralítico rojo, el cual se colocó por encima de una capa de grava, utilizada para evitar las tupiciones en la tubería perforada de salida. El empleo de este sustrato permite obtener mejores resultados en la remoción de los contaminantes, por su alto contenido en minerales del mismo. Pérez, evalúo la remoción de los contaminantes en agua residual urbana con humedales subsuperficiales verticales a pequeña escala, utilizando diferentes sustratos, mostrando mejores resultados el que contenía suelo ferralítico rojo. (Pérez, 2009)

- Vegetación:

Cyperus alternifolius (figura 3) por su poder depurador, nivel de adaptación a un habitad pantanoso, su capacidad de crecimiento y propagación y por ser reportada como una planta emergente con buenos resultados en la depuración de aguas residuales en humedales construidos.

Figura 2. Vegetación. (Cyperus alternifolius)

- Impermeabilización:

Como material impermeabilizante se utilizó arcilla, con la cual se estableció una barrera para impedir la contaminación del subsuelo o el agua subterránea con las aguas residuales.

- Estructuras de entrada y de salida:

El sistema requiere condiciones de flujo uniforme para alcanzar los rendimientos deseados. Esto se alcanza con tuberías de recolección perforadas que se extienden a lo ancho de toda la celda, tanto para la entrada como para la salida. En el medio granular se insertan tuberías verticales de aireación que sirven para mantener aireadas las capas más profundas del medio. De esta manera se mejoran y favorecen los procesos de degradación aeróbica y la nitrificación.

Calculo de área del humedal subsuperficial vertical:

Teniendo en cuenta las características químico- físicas del agua residual y el régimen de alimentación al tanque de rebozo (intermitente) se propone un humedal subsuperficial vertical colocado después de dicho tanque con un área superficial (As) calculada con la expresión 3, considerando la reducción de la DBO

As=LW=QlnCoCeKTyn

Flujo de agua residual (Q): 9 m3/día (Intermitente 2 veces por semana)

Porosidad (n): 0,54 Reportado por Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos Villa Clara

Profundidad (y): 0,8 m

Concentración de DBO afluente (Co): 52 mg/l

Concentración de DBO efluente (Ce): 20 mg/l

Constante cinética (k): Se asume el valor reportado por Reed para humedales subsuperficiales que es 1,104 d-1. /7/

As=9*ln20521.104∗0.8∗0.54=18m2               t=18∗0.8∗0.549=0.9días

El diagrama de flujo, incluyendo el humedal al sistema de tratamiento existente, se presenta en la figura 3

Figura 3. Diagrama de flujo del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas.

Construcción del humedal:

Los costos de inversión para el humedal se estimaron de los reportados en el manual de la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, 2000). En la tabla 3 aparece el resumen de los mismos para una celda de 18 m2, que comparado con otros sistemas de tratamiento convencionales son mínimos al igual que los de operación ya que solo incluyen el control hidráulico, la limpieza de las estructuras de entrada y descarga y el manejo de la vegetación, los que pueden ser realizados por el mismo operario de los sistemas de tratamiento preliminares.

Tabla # 3 Costos de inversión del humedal vertical

| Elemento | Cantidad | Costo unitario ($/m2) | Costo ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Movimiento de tierra. | 18 m2 | 2,538 | 45,68 |
| Recubrimiento. | 18 m2 | 5,077 | 91,39 |
| Medio Grava/ Suelo | 18 m2 | 10,931 | 196,76 |
| Estructura de entrada y descarga. | 18 m2 | 1,277 | 22,99 |
| Total |  |  | 357.33 |

Para la construcción del humedal, se realiza el movimiento de tierra para adecuar el terreno, pasando a continuación a la fase de impermeabilización con arcilla. (Figura 4).  Posteriormente, se realiza el relleno y acondicionamiento donde se coloca la tubería de salida y las tuberías de aireación y una capa de grava para evitar las tupiciones en la tubería de salida. (Figura 5)

Figura 4. Impermeabilización con arcilla            Figura 5. Relleno y acondicionamiento

Finalmente, se coloca el sustrato y se realiza la siembra de la planta. (Figura 6)

Figura 6. Humedal  plantado

Evaluación del desempeño del humedal:

En la tabla 4 se observa, el incremento considerable del oxígeno disuelto en el agua residual a la salida del humedal, lo que se favorece por la alimentación intermitente, que permite la aireación del sistema. El incremento del nitrato, evidencia la existencia de zonas aeróbicas dentro del humedal que benefician los procesos de nitrificación planteados por diferentes autores en la remoción del nitrógeno. (Vymazal, 2007)

Con el empleo del suelo ferralítico rojo, se logra remover significativamente el fósforo en el humedal con un área mucho menor que la requerida para remover este contaminante, lo que evidencia las ventajas del empleo del suelo ferralítico rojo como sustrato.  La remoción de estos parámetros debe ser más efectiva cuando las plantas cubran toda la superficie del humedal y su sistema radicular se extienda por el lecho.

| Tabla 4. Análisis físico- químico de las aguas residuales tratadas ##### Parámetros | UM | LMPP NC 27. 1999. | Efluente |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | U | 6.5 – 8,5 | 7,1 ± 0,07 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 1400 | 783 ± 197 |
| DQO | mg/L | 70 | 20,1 ± 9,3 |
| DBO5 | mg/L | 30 | 8,2 ± 1,7 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | - | 5,95 ± 0,76 |
| Fósforo Total | mg/L | 2 | 2,6 ± 1,3 |
| Nitrógeno Total | mg/L | 5 | < 5 |
| NH4 | mg/L | - | < 5 |
| NO2 | mg/L | - | 0,02 ± 0,006 |
| NO3 | mg/L | - | 6,1 ± 1,5 |
| Sólidos suspendidos totales | mg/L | - | 0,16 ± 0,11 |

El presente trabajo demuestra las ventajas de estos sistemas naturales de tratamiento para lograr la depuración de las aguas residuales con un costo de inversión y operación mínimos y con excelentes resultados en la reducción de los contaminantes, reduciendo el impacto social y ambiental producido por las aguas contaminadas. Los ingresos se valoran considerando las externalidades por  daños evitados a la flora, la fauna y la salud de las personas y además por el no pago de multas impuestas por los organismos reguladores a la empresa.

CONCLUSIONES:

- Las aguas residuales de la empresa SOLCAR necesitan un sistema de tratamiento adicional para cumplir con la norma cubana de vertimiento.

- El área necesaria para la remoción mediante un humedal subsuperficial vertical en la Planta de Soldar Carriles es de 18 m2, calculada usando una cinética de primer orden.

- El humedal subsuperficial vertical, dispuesto posterior al sistema de tratamiento existente en la Planta de Soldar Carriles, logra la remoción de los contaminantes en el agua residual con minimos costos de inversión y mantenimiento.

- La alimentación intermitente en el humedal subsuperficial vertical permite la oxigenación del sistema, lográndose el vertimiento de residuales más oxigenadas.

REFERENCIAS

- APHA, AWWA, WEF. “Standard Methods for the examination of water and wastewater” 20th edition Washington D.C. 1998.

- BRIX, H. “Use of constructed wetland in water pollution control: Historical development, present status, and future perspectives” Water Sciences Technology 1999,40,3, 87-93.

- EPA. 832-F-00-023 “Folleto informativo de tecnología de aguas residuales Humedales de flujo subsuperficial”. Washington, D.C. 2000.

- http://www.aguas.igme.es MORENO, L., FERNÁNDEZ, M. A., RUBIO, J. C., CALAFORRA J. M., et. al “La Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Pequeñas Poblaciones Mediante Infiltración Directa en el Terreno Fundamentos y Casos Prácticos” Primera edición. Vol. 1, España. 2003. Consultado marzo 2010.

- INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS. Procedimiento para la aplicación de la norma NC-27: 1999. “Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones” 2004.

- KADLEC, R. H. and KNIGHT, R. “Treatment Wetlands”. Lewis Publishers. Florida. 1996

- LANGERGRABEL, G., PRANDTSTETTEN, C., PRESSL, A., ROHRHOFER, R. and HABERL, R. “Optimization of subsurface vertical flow constructed wetlands for wastewater treatment” Water Science and Technology 2007, 55, 7, 72-78.

- ONN NC27/1999. “Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Oficina  Nacional de Normalización”. La Habana. 1999.

- PÉREZ, M. M., ROSA, E., MARTÍNEZ, P., LÓPEZ, M. E., et. al  “Evaluación de la eficiencia de diferentes sustratos de filtros de suelo plantados en la depuración de aguas residuales domésticas” CENIC Ciencias Biológicas 2009, 40, 99-103.

- REED, S. C. “Natural Systems for waste management and treatment”, 2da Edición  Mcgraw Hill, New York. 1995

- TIETZ, A., KIRSCHNER, A., LANGERGRABEL, G., SLEYTR, K. and HABERL, R. “Characterization of microbial biocoenosis in vertical subsurface flow constructed wetlands” Science of the Total Environment 2007, 380, 1-3, 163-172.

- VYMAZAL, J. “Removal of nutrients in various types of constructed wetlands” Science of the total environment 2007, 380, 1-3, 48-65.

- WATSON, J. T., REED, S. C., KADLEC, R.H., KNIGHTY, R., et. al “Performance Espectations and Loading Rates for Constructed Wetlands” En Hammer D.A. (ed) Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. Municipal, Industrial and Agricultural. Lewis Publishers, Chelsea. 1989