FICHA TÉCNICA

FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA

Edición: 16 FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA     Año: 2011

Grupo: Programa Alimentario  CATEGORÍA: Destacado  Código: 0500526

Título: Simplificación del sistema de corte de las combinadas cañeras de tecnología Toff.

Autor(s):

Alfredo Monteagudo Carvajal.        CI: 59081205432      %  80

Javier Pérez Bello.   .                      CI: 58011202512      %  20

Centro: UBPC Chiqui Gómez. E. A. José Ma. Pérez. Organismo: MINAZ

Teléfono: 481126                                        E-mail: servidor@jmaria.vc.minaz.cu

Municipio: Camajuaní              Provincia: Villa Clara.

Resumen :

Durante más de 20 años la empresa ha utilizado estas combinadas de alto rendimiento en la zona costera. En este período siempre se han venido presentando problemas con la reparacion de las roturas que se producían en pleno corte, principalmente en el área interior del primer momento de preparación de la caña o sea inmediatamente después de su corte en la parte inferior. En esa etapa del proceso interviene un tambor rotatorio que acomoda la caña para el siguiente paso, este tambor está soportado por dos láminas que en su conjunto se conocen como tambor y guitarra. Esas dos láminas llevan 32 tornillos, 16 a cada lado. También en esa zona está el motor “Cherling” o hidromotor que mediante una cadena mueve todo el sistema, todo en la parte interior de la máquina. La simplificación del sistema de corte está en que se eliminaron las dos láminas que soportaban al tambor y sus 32 tornillos, ahora la punta de los ejes se apoyan en el chasis de la máquina con un rodamiento más resistente y común. Para facilitar su extracción el tambor fue seccionó en dos partes con un entredos de manera que se puede sacar la parte donde se rompa un rodamiento sin tener que sacar el otro sin problemas. El motor que estaba en la parte interior derecha se colocó en la parte exterior izquierda; pero, en la punta exterior del eje, de forma tal que cuando se va el sello (rotura de mayor frecuencia) se puede cambiar en menos de 20 minutos, tarea que antes podía demorar no menos de 4 horas.

Actividades que beneficia:

- Incremento productos y/o servicios______

- Protección medio ambiente X

- Reducción de los costos X

- Beneficio social ________

- Producción alimentos X

- Sustitución de Importaciones X

- Incremento productos exportables X

- Ahorro y eficiencia energética X

Grado de generalización que posee:

- En el centro X  b) En la Empresa X c) En el organismo X

d) En el municipioX e) En la Provincia _______ f) En el País _____

Organismos que se benefician: MINAZ

Costo-Beneficio e impactos previstos: (ver al dorso)

Entidades u organismos donde se cree puede y/o se propone generalizar:

MINAZ MATANZAS

Período de tiempo para la aplicación de la generalización:

1 MES

Efecto económico:

Para analizar el efecto económico se tomará el tiempo perdido promedio en cada zafra por efectos de roturas en esa área y lo que se produjo en la última zafra.

Dinero dejado de ingresar por tiempo perdido.

  - En dolares:

Tiempo perdido pomedio en una zafra de 90 días (13 semanas).

2 roturas semanales por sellos, rodamientos, obstrucción en la cadena, etc, con paradas de 3 a 4 horas = 26 roturas a 3 horas promedio = 78 horas perdidas en una zafra.

En la última zafra se perdieron solamente 12 horas por roturas en esta área por lo que ese valor se redujo en 66 horas. Luego entonces, si la máquina tiene como norma 200 ton por jornada de 12 horas (en cañas de 30 a 60 ton/Ha), entonces debe cortar 16.6 ton por hora. Por tanto se han dejado de cortar no menos de 1095,6 ton de caña.

Si esta caña se lleva al central con rendimiento 10 como promedio (que es lo que da la costa generalmente) cada 10 ton de caña deben producir 1 de azúcar por término medio. Si tomamos solo el 80% de ese valor (876,48) como valor real, entonces, se han dejado de producir por esta causa no menos de 87,64 ton métricas de azúcar crudo. Si en el mercado el azúcar está  hoy  16 de julio de 2011 a  629,30 dólares la tonelada (0.29 ¢ libra), esta máquina aportó 55151,85 dólares más al país como consecuencia de esa innovación.

  - En MN:

Cada tonelada de caña cortada le aporta a la UBPC unos 95.00 pesos en MN según los precios y parámetros actuales establecidos. Si conocemos que en esta zafra la máquina cortó durante 66 horas más, entonces ella sola aportó en ese tiempo 1095.6 ton que equivalen a 104 082.00  MN.

  - En total serían 159 233,85 pesos, cambiando uno a uno el dólar.

ANÁLISIS ECONÓMICO